Índice

1. Introducción                                                                                             Pág. 2

2. Materiales utilizados                                                                                Pág. 3

# 3. Montaje del robot							 	 Pág.3-15

3.1 Construcción del mando

3.2 Montaje de los sensores y receptores

3.3 imágenes del mando

3.4 Implantación de los bumpers

3.5 Montaje de luz

4. Programación							 Pág.15-21

5. Resumen de las actas						 Pág.22-

6. Distribución grupos						 Pág.

7. Bibliografía

- INRTODUCCION

Durante este curso hemos realizado una serie de prácticas de laboratorio, las cuales nos han servido para llevar a cabo un proyecto que consiste en la realización de un robot.

Esta realización la hemos llevado a cabo sobre la plataforma aurebot, que facilita el uso y montaje de dicho robot.

El fin de este trabajo es poner en practica los conocimientos adquiridos durante el curso, así como la utilización de los circuitos que hemos implementado durante las practicas para finalizar el autómata.

Es muy importante que construyéramos un mando a distancia para proceder al inicio del movimiento de Manolo(que es el nombre con que hemos bautizado a nuestro robot) , ademas le hemos incluido una serie de modos en los que el robot hara lo que queramos en cada momento(seguidor de luz, ventilador, encencido...). Esto nos facilita la tarea, porque si surge algun imprevisto, podemos parar el robot sin que haga falta que finalice su movimiento lineal hasta su fin.

Manolo lleva en su placa montados circuitos como pueden ser un optoacoplador, para que funcione bien el vemtilador y le podamos dar mas tensión que los 5 V que da el robot, puertas nor, para construir el mando...

El esquema en que nos hemos basado para este trabajo es el siguiente:

Figura 1. Mapa conceptual con los mínimos para la construcción del robot.

- MATERIALES UTILIZADOS

- 2 pilsa 9v

- 1 led infrarrojo

- 1 resistencia de 220 ohmnios

- 1 condensador de 10 nanofaradios

- 1 pulsador

- 1 diodo 1n4148

- Circuito integrado 555

- Estabilizadoor de tension 7805

- Receptor infrarrojo de 40 khz

- 2 resistencia de 4k7

- 1 resistencia de 15k

- 1 resistencia de 22k

- 4 bumpers

- 2 led rojos

- 2 led azules

- 2 led amarillo

- 2 ldr

- 2 circuito integrados cd-4007

- MONTAJE DEL ROBOT

  - CONSTRUCCION DEL MANDO

El objetivo de nuestro mando es establecer una comunicación estable entre el robot y dicho mando. En primer lugar, partiendo de la solución hallamos el valor del periodo de la señal siendo la frecuencia que capta el receptor 38 kHz:

Τ=1f=138000=26,316 μs

En el período de búsqueda nos decidimos por un circuito que utilizaba el temporizador 555 en modo astable para monitorizar la tensión a la que se encuentra el condensador C. La carga del condensador se realiza a través de las resistencias R1 y R2, mientras que la descarga se realiza a solamente a través de la resistencia R2:

Primer circuito planteado

Siendo los valores de los componentes y los tiempos de carga y descarga las soluciones de estas ecuaciones:

Tcarga=0.693R1+R2C

Tdescarga=0.693R2C

f=1T=1Tcarga+Tdescarga=1.44R1+2∙R2C

Sin embargo, al realizar los cálculos de los valores que debían tomar las 2 resistencias y el condensador de nuestro circuito de partida, nos dimos cuenta que el periodo de carga y descarga del condensador era bastante diferente, por lo que el duty cycle superaba con creces el 65%. Nuestro objetivo era conseguir un duty cycle del 50% (que es lo que nos requiere el receptor), es decir, que durante la mitad del periodo se esté enviando la señal (LED encendido), y que durante la otra mitad el LED esté apagado. Al tratarse de una frecuencia de salida de 38 kHz (periodo de 26.316 microsegundos calculado antes), el tiempo en modo “alto” (tiempo de carga) será igual al tiempo en modo “bajo” (tiempo de descarga), y este será de 13.158 μs.

Examinando las expresiones anteriores nos damos cuenta de que para que el duty cycle sea del 50%, y los tiempos de carga y descarga sean iguales, la resistencia R1 debería ser nula. Debido a las restricciones del 555, dicha resistencia debe tomar un valor mayor que 0. Podemos encontrar un ajuste del circuito anterior mediante un diodo colocado en paralelo con la resistencia R2 (con el cátodo entre R2 y C y el ánodo entre R2 y R1).  De esta forma para el tiempo de carga solo debemos tener en cuenta la resistencia R1, y los tiempos de carga y descarga vendrán determinados por:

Tcarga=0.693(R1)C

Tdescarga=0.693(R2)C

Analizando ambas expresiones, observamos que para que ambos tiempos sean iguales, ambas resistencias deben tomar el mismo valor. Tomando como valor del condensador, C = 10 nF, y tomando como valores de las resistencias, R1=R2=1.898  Ω, se obtienen unos tiempos de carga y descarga de 13,153 μs muy cercanos al valor medio del periodo; y una frecuencia de 37935 Hz, muy próxima a 38 kHz:

Tcarga=0.693R1C=0.693*1898*10∙10-9=13,153 μs

Tdescarga=0.693R2C=0.693*1898*10∙10-9=13,153 μs

f=1T=1.44R1+R2C=1.44(1898+1898)∙10∙10-9≈38 kHz

Con la información obtenida (y con el patillaje del NE555N encontrado en su datasheet) y los cálculos realizados el circuito final del mando sería el siguiente:

Circuito final del mando

Patillaje del temporizador NE555N

Dado que obtener resistencias de 1898 ohmios es imposible, y con potenciómetros la precisión es poco eficiente, hemos optado por resistencias de ajuste multivuelta que nos ofrecen una precisión muy alta. Y dado que en la información que encontramos nos imponía una entrada al temporizador de 5 voltios, y no encontrábamos pilas (fuentes de alimentación) de ese valor, optamos por montar una pila de 9 voltios, y mediante el estabilizador de tensión 7805 (ya utilizado en alguna práctica), dar una salida de 5 voltios, que es la que alimenta al temporizador 555. También hemos añadido un pulsador para controlar la emisión de la señal infrarroja.

  - MONTAJE DE LOS SENSORES Y RECEPTORES

Como ya hemos comentado antes, el receptor de la señal infrarroja solo recibe pulsos de 38 kHz, y dicho receptor IR da a su salida 5 voltios cuando no detecta luz pulsada a su frecuencia central (38 kHz) y 0 voltios cuando detecta luz.

Hallando la tensión de la resistencia de 220 Ohmios conectada en serie con el diodo LED emisor de infrarrojos, obtenemos un valor de 0.22 Voltios. Hallamos la corriente que circula a través del LED, y obtenemos un valor aproximado de 11 mA, siendo una corriente apta para que el receptor pueda captar la señal a cierta distancia.

I=VR=0.22220=11 mA

Patillaje del receptor IR

  - IMÁGENES DEL MANDO

Vista general del circuito

Vista superior del circuito

Vista posterior del circuito

Vista de las conexiones del temporizador 555

  - LDR

Una fotorresistencia es un componente electrónico cuya resistencia disminuye con el aumento de intensidad de luz incidente. Puede también ser llamado fotorresistor, fotoconductor, célula fotoeléctrica o resistor dependiente de la luz, cuyas siglas, LDR, se originan de su nombre en inglés light-dependent resistor. Su cuerpo está formado por una célula o celda y dos patillas.

El valor de resistencia eléctrica de un LDR es bajo cuando hay luz incidiendo en él (puede descender hasta 50 ohms) y muy alto cuando está a oscuras (varios megaohmios).Su funcionamiento se basa en el efecto fotoeléctrico. Un fotorresistor está hecho de un semiconductor de alta resistencia como el sulfuro de cadmio, CdS. Si la luz que incide en el dispositivo es de alta frecuencia, los fotones son absorbidos por las elasticidades del semiconductor dando a los electrones la suficiente energía para saltar la banda de conducción. El electrón libre que resulta, y su hueco asociado, conducen la electricidad, de tal modo que disminuye la resistencia. Los valores típicos varían entre 1 MΩ, o más, en la oscuridad y 100 Ω con luz brillante. Las células de sulfuro del cadmio se basan en la capacidad del cadmio de variar su resistencia según la cantidad de luz que incide en la célula. Cuanta más luz incide, más baja es la resistencia. Las células son también capaces de reaccionar a una amplia gama de frecuencias, incluyendo infrarrojo (IR), luz visible, y ultravioleta (UV).Fotocelda o fotorresistencia, cambia su valor resistivo (Ohm) conforme a la intensidad de luz. Mayor luz, menor resistencia y viceversa.

La variación del valor de la resistencia tiene cierto retardo, diferente si se pasa de oscuro a iluminado o de iluminado a oscuro. Esto limita a no usar los LDR en aplicaciones en las que la señal luminosa varía con rapidez. El tiempo de respuesta típico de un LDR está en el orden de una décima de segundo. Esta lentitud da ventaja en algunas aplicaciones, ya que se filtran variaciones rápidas de iluminación que podrían hacer inestable un sensor (ej. tubo fluorescente alimentado por corriente alterna). En otras aplicaciones (saber si es de día o es de noche) la lentitud de la detección no es importante.

Se fabrican en diversos tipos y pueden encontrarse en muchos artículos de consumo, como por ejemplo en cámaras, medidores de luz, relojes con radio, alarmas de seguridad o sistemas de encendido y apagado del alumbrado de calles.

También se fabrican fotoconductores de Ge: Cu que funcionan dentro de la gama más baja "radiación infrarroja".

En nuestro robot estos dispositivos ejercerán la función de guiar el robot dependiendo de la potencia lumínica recibida. Aquí el circuito de los ldr:

  - BUMPER

Un “bumper” es un conmutador de 2 posiciones con muelle de retorno a la posición de reposo y con una palanca de accionamiento.

En estado de reposo la pata común ( C ) y la de reposo ( R ) están en contacto permanente hasta que la presión aplicada a la palanca del “bumper” hace saltar la pequeña pletina acerada interior y entonces el contacto pasa a la posición de reposo a la de activado ( A ). Se puede escuchar cuando el “bumper” cambia de estado, porque se oye un pequeño clic, esto sucede casi al final del recorrido de la palanca. Cuando un “bumper” se conecta en un circuito, generalmente se utilizan solo el patillaje ( C ) y ( A ) configurándose como un conmutador estándar. Aquí la imagen del circuitos de los bumpers.

  - LED

Un LED es un componente optoelectrónico pasivo, es decir, un diodo que emite luz.

Cuando un led se encuentra en polarización directa, los electrones pueden recombinarse con los huecos en el dispositivo, liberando energía en forma de fotones. Este efecto es llamado electroluminiscencia y el color de la luz (correspondiente a la energía del fotón) se determina a partir de la banda de energía del semiconductor. Por lo general, el área de un led es muy pequeña (menor a 1 mm2), y se pueden usar componentes ópticos integrados para formar su patrón de radiación.

El funcionamiento normal consiste en que, en los materiales conductores, un electrón, al pasar de la banda de conducción a la de valencia, pierde energía; esta energía perdida se manifiesta en forma de un fotón desprendido, con una amplitud, una dirección y una fase aleatoria. El que esa energía perdida, cuando pasa un electrón de la banda de conducción a la de valencia, se manifieste como un fotón desprendido o como otra forma de energía (calor por ejemplo) depende principalmente del tipo de material semiconductor. Cuando un diodo semiconductor se polariza directamente, los huecos de la zona positiva se mueven hacia la zona negativa y los electrones se mueven de la zona negativa hacia la zona positiva; ambos desplazamientos de cargas constituyen la corriente que circula por el diodo.

Si los electrones y huecos están en la misma región, pueden recombinarse, es decir, los electrones pueden pasar a "ocupar" los huecos "cayendo" desde un nivel energético superior a otro inferior más estable. Este proceso emite con frecuencia un fotón en semiconductores de banda prohibida directa con la energía correspondiente a su banda prohibida (véase semiconductor). Esto no quiere decir que en los demás semiconductores (semiconductores de banda prohibida indirecta  no se produzcan emisiones en forma de fotones; sin embargo, estas emisiones son mucho más probables en los semiconductores de banda prohibida directa (como el nitruro de galio) que en los semiconductores de banda prohibida indirecta (como el silicio).

La emisión espontánea, por tanto, no se produce de forma notable en todos los diodos y solo es visible en diodos como los leds de luz visible, que tienen una disposición constructiva especial con el propósito de evitar que la radiación sea reabsorbida por el material circundante, y una energía de la banda prohibida coincidente con la correspondiente al espectro visible. En otros diodos, la energía se libera principalmente en forma de calor, radiación infrarroja o radiación ultravioleta. En el caso de que el diodo libere la energía en forma de radiación ultravioleta, se puede conseguir aprovechar esta radiación para producir radiación visible mediante sustancias fluorescentes o fosforescentes que absorban la radiación ultravioleta emitida por el diodo y posteriormente emitan luz visible.

El dispositivo semiconductor está comúnmente encapsulado en una cubierta de plástico de mayor resistencia que las de vidrio que usualmente se emplean en las lámparas incandescentes. Aunque el plástico puede estar coloreado, es solo por razones estéticas, ya que ello no influye en el color de la luz emitida. Usualmente un led es una fuente de luz compuesta con diferentes partes, razón por la cual el patrón de intensidad de la luz emitida puede ser bastante complejo.

En nuestro robot los led azules se activan cuando no reciban luz los ldr, los rojos cuando los bumpers estén activados y los amarillos cuando los bumpers laterales se desactiven.

3.7 OPTOACOPLADOR

Optoacopladores

Un optoacoplador o “acoplador de señales eléctricas mediante un enlace óptico” es un elemento electrónico que cumple la función de transmisor y receptor óptico, pudiendo transmitir señales eléctricas sin la necesidad de una conexión física, usando una señal luminosa.

Podemos encontrar optoacopladores dentro de un equipo electrónico cuando una señal tiene que ser transmitida de un circuito a otro sin que e

xista una conexión eléctrica entre los dos. Este consta de una fuente óptica (generalmente un LED infrarrojo) cuya función es emitir una señal luminosa, que llega a un detector óptico (fototransistor) encargado de capturar dicha información óptica y transformarla en una señal eléctrica.

Este componente ha logrado sustituir al relé o al transformador principalmente en usos digitales ya que es muy útil a la hora de transferi

r y conservar la forma de onda. Si utilizamos un relé y queremos enviar una señal analógica seríaimposible, pero usando un optoacoplador, no es necesario cambiar tensiones en diferentes circuitos para su posterior transmisión de datos.

- PROGRAMACIÓN

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 | /*AUREBOT 2014 - MANOLO*/ /*DISPOSITIVOS ELECTRONICOS Y FOTONICOS*/ /*INGENIERIA TELECOMUNICACIONES*/ // Incluimos las librerías, definiciones, configuraciones y funciones del aurebot. #include <../lib/aurebot.h> #include <../lib/flex_lcd.C> //Incluimos otras librerías que vayamos a usar #include <../lib/cny70.h> //Para configurar y leer los sensores CNY70 #include <../lib/servos.h> //Para configurar y mover los servos #include <../lib/barra_leds.h> //Para configurar y usar la barra de led #include <../lib/motores.h> #include <../lib/bumper.h> //Definimos los pines del AUREBOT #define iniciox 0b1 #define inicioy 0b1 #define IR PIN_E2 //Receptor Infrarrojo #define LDRD PIN_A1 //LDR derecho #define LDRI PIN_E1 //LDR izquierdo #define BD PIN_A3 //Bumper frontal derecho #define BI PIN_A5 //Bumper frontal izquierdo #define BLD PIN_E0 //Bumper lateral derecho #define BLI PIN_A2 //Bumper lateral izquierdo #define VENT PIN_A0 //Ventilador /*MODO 1 (Manolo explorador): Dirección mediante bumpers. El aurebot avanza hacia adelante hasta que choqua con los bumpers. Si choca con solo uno de estos, realiza un pequeño giro para cambiar la trayectoria y continua avanzando. Si choca con los dos a la vez, realiza un movimiento más amplio destinado a esquivar un objeto de gran tamaño. Los bumpers laterales tienen por funcion permitir al robot estar siempre en contacto con el suelo; cuando este no detecta suelo da media vuelta antes de reemprender la marcha. Cuando los bumpers frontales chocan contra algún obstáculo, se encenderá el led que corresponde al bumper que choca.*/ void dirigir_bumpers(){ int n2=0; while (n2==0) { lcd_gotoxy(iniciox,inicioy); printf(lcd_putc," "); lcd_gotoxy(iniciox,inicioy); printf(lcd_putc,"Manolo explorador"); delay_ms(200); //if(input(BD)==0 && input(BI)==0){ if(!(input(BD) ¦¦ input(BI))){ lcd_gotoxy(iniciox,inicioy); printf(lcd_putc," "); lcd_gotoxy(iniciox,inicioy); printf(lcd_putc,"Bumpers delanteros"); motores_parar(); motores_patras(); delay_ms(2000); motores_parar(); motores_paizda(); delay_ms(3000); motores_parar(); motores_palante(); } else if(input(BI)==0){ lcd_gotoxy(iniciox,inicioy); printf(lcd_putc," "); lcd_gotoxy(iniciox,inicioy); printf(lcd_putc,"Bumper derecho "); lcd_gotoxy(1,2); printf(lcd_putc," "); motores_parar(); motores_patras(); delay_ms(1250); motores_parar(); motores_paderecha(); delay_ms(1500); motores_parar(); motores_palante(); } else if(input(BD)==0){ lcd_gotoxy(iniciox,inicioy); printf(lcd_putc," "); lcd_gotoxy(1,2); printf(lcd_putc," "); lcd_gotoxy(iniciox,inicioy); printf(lcd_putc,"Bumper izquierdo "); motores_parar(); motores_patras(); delay_ms(1250); motores_parar(); motores_paizda(); delay_ms(1500); motores_parar(); motores_palante(); } else if(input(BLI)==0){ lcd_gotoxy(iniciox,inicioy); printf(lcd_putc," "); lcd_gotoxy(iniciox,inicioy); printf(lcd_putc,"Bumper lat izdo "); lcd_gotoxy(1,2); printf(lcd_putc," "); motores_parar(); motores_patras(); delay_ms(4000); motores_parar(); motores_paizda(); delay_ms(3000); motores_parar(); motores_palante(); } else if(input(BLD)==0){ lcd_gotoxy(iniciox,inicioy); printf(lcd_putc," "); lcd_gotoxy(1,2); printf(lcd_putc," "); lcd_gotoxy(iniciox,inicioy); printf(lcd_putc,"Bumper lat dcho "); motores_parar(); motores_patras(); delay_ms(4000); motores_parar(); motores_paderecha(); delay_ms(3000); motores_parar(); motores_palante(); } if (input(IR)==0){ motores_parar (); lcd_gotoxy(iniciox,inicioy); printf(lcd_putc," "); lcd_gotoxy(1,2); printf(lcd_putc," "); lcd_gotoxy(iniciox,inicioy); printf(lcd_putc," MODO 1 "); lcd_gotoxy(1,2); printf(lcd_putc," FINALIZADO "); delay_ms(3000); n2=1; } else{ motores_palante(); continue; } } } /*MODO 2 (Manolo seguidor de luz): El Aurebot sigue la luz. El aurebot se mantiene andando en linea recta mientras oscuridad, cuando detecta la luz solo en alguna de sus LDR gira hacia el lado en que detecta la luz. Si hay luz total, se mantiene parado*/ void seguir_luz(){ int n2=0; lcd_gotoxy(iniciox,inicioy); while(n2==0){ if(input(LDRD)==0 && input(LDRI)==0){ lcd_gotoxy(iniciox,inicioy); printf(lcd_putc," "); lcd_gotoxy(1,2); printf(lcd_putc," "); lcd_gotoxy(iniciox,inicioy); printf(lcd_putc," LUZ TOTAL "); motores_parar(); } if(input(LDRD)==0){ lcd_gotoxy(iniciox,inicioy); printf(lcd_putc," "); lcd_gotoxy(1,2); printf(lcd_putc," "); lcd_gotoxy(iniciox,inicioy); printf(lcd_putc," LUZ DERECHA "); motores_paizda(); } if(input(LDRI)==0){ lcd_gotoxy(iniciox,inicioy); printf(lcd_putc," "); lcd_gotoxy(1,2); printf(lcd_putc," "); lcd_gotoxy(iniciox,inicioy); printf(lcd_putc," LUZ IZQUIERDA "); motores_paderecha(); } if(input(LDRD)==1 && input(LDRI)==1){ lcd_gotoxy(iniciox,inicioy); printf(lcd_putc," "); lcd_gotoxy(1,2); printf(lcd_putc," "); lcd_gotoxy(iniciox,inicioy); printf(lcd_putc," OSCURIDAD TOTAL"); motores_palante(); } if(input(IR)==0){ motores_parar(); n2=1; } else{ continue; } } } /*MODO 3 (Manolo bombero): Cuando el Aurebot ha sido guiado previamente por luz hasta donde se encuentra una vela, este modo se encargará de apagarla mediante la activación del ventilador previamente instalado.*/ void bombero_luz(){ int n2=0; lcd_gotoxy(iniciox,inicioy); while(n2==0){ motores_parar(); output_high(VENT); delay_ms(5000); lcd_gotoxy(iniciox,inicioy); printf(lcd_putc," Encendido "); lcd_gotoxy(1,2); printf(lcd_putc," "); if(input(IR)==0){ motores_parar(); output_low(VENT); lcd_gotoxy(iniciox,inicioy); printf(lcd_putc," Apagado "); n2=1; } } } //Función principal del programa void main(){ int n2=0,n3=0,n4=0,n5=0,n6=0; aure_configurar(); usb_cdc_init(); usb_init(); lcd_init(); delay_ms(200); lcd_gotoxy(iniciox,inicioy); printf(lcd_putc," Manolo OK "); lcd_gotoxy(iniciox,inicioy); delay_ms(500); printf(lcd_putc," "); //Hasta aqui, la configuracion del Aurebot while(1){ usb_task(); if(usb_cdc_connected()){} //Si el usb conectado, no se hace nada else{ delay_ms(500); lcd_gotoxy(iniciox,inicioy); printf(lcd_putc," "); while(!input(PULSADOR)){ //Sistema parado hasta pulsar D lcd_gotoxy(iniciox,inicioy); printf(lcd_putc," Pulsar D "); lcd_gotoxy(iniciox,inicioy); } while(n2==0){ lcd_gotoxy(iniciox,inicioy); printf(lcd_putc," "); if(input(IR)==0){ lcd_gotoxy(iniciox,inicioy); printf(lcd_putc,"Recibe datos"); delay_ms(2000); n2=1; } else if(input(IR)==1){ lcd_gotoxy(iniciox,inicioy); printf(lcd_putc,"No recibe"); } } } while(n3==0){ lcd_gotoxy(iniciox,inicioy); printf(lcd_putc," Pulsar mando "); if(input(IR)==0){ lcd_gotoxy(iniciox,inicioy); printf(lcd_putc," Modo 1 "); lcd_gotoxy(1,2); printf(lcd_putc," Bumpers "); delay_ms(3000); dirigir_bumpers(); lcd_gotoxy(iniciox,inicioy); printf(lcd_putc," "); lcd_gotoxy(1,2); printf(lcd_putc," "); n3=1; } } while(n4==0){ lcd_gotoxy(iniciox,inicioy); printf(lcd_putc," Pulsar mando "); if(input(IR)==0){ lcd_gotoxy(iniciox,inicioy); printf(lcd_putc," Modo 2 "); lcd_gotoxy(1,2); printf(lcd_putc," Seguidor Luz "); delay_ms(3000); seguir_luz(); lcd_gotoxy(iniciox,inicioy); printf(lcd_putc," "); lcd_gotoxy(1,2); printf(lcd_putc," "); n4=1; } } while(n5==0){ lcd_gotoxy(iniciox,inicioy); printf(lcd_putc," Pulsar mando "); if(input(IR)==0){ lcd_gotoxy(iniciox,inicioy); printf(lcd_putc," Modo 3 "); lcd_gotoxy(1,2); printf(lcd_putc," Bombero "); delay_ms(3000); bombero_luz(); lcd_gotoxy(iniciox,inicioy); printf(lcd_putc," "); lcd_gotoxy(1,2); printf(lcd_putc," "); n5=1; } if(n5==0){ continue; } } while(n6==0){ if(input(IR)==0){ lcd_gotoxy(iniciox,inicioy); printf(lcd_putc," "); lcd_gotoxy(1,2); printf(lcd_putc," FIN !!MANOLO!! "); lcd_gotoxy(iniciox,inicioy); printf(lcd_putc," "); lcd_gotoxy(1,2); printf(lcd_putc," "); n6=1; } } } } |
| --- | --- |

- ACTAS

Práctica de conjunto - AUREBOT		DEF-2013/14

Actividad: Mi primera reunión formal

ACTA DE LA REUNION

Organización/Empresa:

Fecha:26/5/2014

Hora: 17:30-19:30

Duración:2 horas

Personas asistentes: participantes del grupo 3

Objeto de la reunión: finalizar la implementación del robot y acabar la memoria.

Orden del día:

Primero lo que hicimos fue acabar el montaje del ventilador, ya que no nos llegaba suficiente tensión para hacerlo funcionar con la velocidad requerida para utilizarlo en el modo bombero.

También acabamos la parte de la memoria ya que nos quedaba incluir algunos apuntes.

Decisiones: utilizar un circuito optoacoplador para que funcionara bien el ventilador.

Acciones / Fechas:

Acabar lo previsto para presentarlo el viernes 30  de Mayo.

Responsables: todos los asistentes del Grupo.

- DISTRIBUCION DE TRABAJO

PROGRAMACION:

- Pablo Rueda

- Miguel Betegón

- Mario Nuñez

CIRCUITOS:

- Pablo Rueda

BUSQUEDA DE INFORMACION:

- Miguel Betegón

- BIBLIOGRAFIA

- Apuntes DEF, Grado de Telecomunicaciones de la Universidad de Cantabria.